Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi powiatowej nr 1765E na odcinku Strońsko-Pstrokonie(ETAP I) wraz z budową ronda na skrzyżowaniu dróg nr 1765E i 4919E w miejscowości Strońsko (ETAP II).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Projekt przewiduje przebudowę drogi powiatowej nr 1765E relacji Strońsko - Pstrokonie, obejmującą dwa etapy:

ETAP I

- wykonanie jezdni bitumicznej dwupasowej dwukierunkowej szerokości 5,5 m w km od 0+000 (wejście na cmentarz w miejscowości Strońsko) do 1+830 (skrzyżowanie dróg nr 1765E i 4919E w miejscowości Pstrokonie), na odcinku km 0+000 – 0+161 ze spadkiem jednostronnym 2% w kierunku ciągu pieszo-rowerowego, na odcinku 0+161 – 1+830 ze spadkiem dachowym 2%,

- wykonanie lewostronnych poboczy ulepszonych destruktem bitumicznym szerokości 0,75m,

- wykonanie prawostronnego ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej w km od 0+000 do 1+830 szerokości 2,5 m, oddzielonego od jezdni krawężnikiem i pasem zieleni szerokości 0,75 cm,

- przebudowę zjazdów do posesji. W ciągu pieszo-rowerowym z nawierzchnią bitumiczną, a w pozostałej części z kostki betonowej,

- przebudowę zjazdów na drogi wewnętrzne z nawierzchnią bitumiczną

- przebudowane zostanie skrzyżowanie (km 0+131) drogi nr 1765E i ul. Sieradzkiej w miejscowości Strońsko. W celu poprawy bezpieczeństwa i widoczności połączenie obu dróg wyprofilowane będzie pod kątem zbliżonym do kąta prostego,

- przebudowę wyniesionego przejścia dla pieszych (km 0+032) wraz z budową dedykowanego oświetlenia zasilanego z OZE,

Przebudowa systemu odwodnienia drogi będzie polegać na:

- wykonaniu rowów przydrożnych lewostronnych  na odcinku drogi km 0+161 – 1+830,

- wykonaniu kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi na odcinku km 0+000 – 0+161,

- na odcinku km 0+161 – 1+830 odwodnienie jezdni zrealizowane będzie przy pomocy wpustów deszczowych z przykanalikami z wylotami  do rowu lewostronnego, a następnie przepustami pod koroną drogi w miejscach istniejących cieków,

- likwidacji rowów przydrożnych i przepustów pod ciągiem pieszo-rowerowym,

- wymianie lub przedłużeniu istniejących przepustów.

ETAP II

- budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1765E i 4913E (km 1+830) wraz z oświetleniem. Rondo jednopasowe, podmiejskie o średnicy zewnętrznej jezdni 26m. Jezdnia ronda o szerokości  5,5m wykonana z masy bitumicznej. Średnica wyspy środkowej 10m – zieleniec. Pierścień wokół wyspy środkowej o szerokości 2,5m wykonany z betonu. Rondo posiadać będzie posiadało 3 wloty o szerokości  4m oraz 3 wyloty o szerokości 4m – rozdzielone wyspami trójkątnymi wydłużonymi skośnymi o szerokości maks. 4m i długości 12m. Wokół ronda projektowane są opaska stabilizujące z kostki brukowej, nasyp oraz rowy odwadniające połączone z istniejącymi rowami – całość 35m średnicy.

W obrębie skrzyżowania z ruchem okrężnym zapewniony będzie także ruch rowerów i pieszych.